●控制规模：48点 MR/MT

● 内置8K容量的RAM存储器，最大可以扩展到16K

● CPU运算处理速度0.08μS/基本指令

● 在FX2N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块

● 基本单元内置2轴独立最高20kHz定位功能(晶体管输出型）

●简单介绍

●开发了各个范围的特殊功能模块以满足不同的需要----模拟I/O，高速计数器。 ●对每一个FX2n主单元可配置总计达8个特殊功能模块

●定位控制达到16轴，脉冲串输出或为J和K型热电偶或Pt传感器开发了温度模块。

网络和数据通信

连接到世界上最流行的开放式网络 CC-Link，Profibus Dp和DeviceNet或者采用传感器层次的网络解决您的通信需要。

·其它功能

| 内置式24V直流电源 | 24V、400mA直流电源可用于外围设备，如传感器或其它元件。 |
| --- | --- |
| 快速断开端子块 | 因为采用了优良的可维护性快速断开端子块，即使接着电缆也可以更换单元。 |
| 时钟功能和小时表功能 | 在所有的FX2NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 |
| 持续扫描功能 | 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。 |
| 输入滤波器调节功能 | 可以用输入滤波器平整输入信号（在基本单元中x000到x017）。 |
| 注解记录功能 | 元件注解可以记录在程序寄存器中。 |
| 在线程序编辑 | 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。 |
| RUN/STOP开关 | 面板上运行/停止开关易于操作。 |
| 远程维护 | 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据 |
| 密码保护 | 使用一个八位数字密码保护您的程序。 |

·交流电源、24V直流输入类型

| 模型 |  | I/O总数 | 输入 |  | 输出 |  | 尺寸 (宽)*(厚)*(高) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数目 | 类型 | 数目 | 类型 |  |
|  | FX2N-48MR-001 | 48 | 24 | 漏型 | 24 | 继电器 | 182*87*90 |
|  | FX2N-48MT-001 | 48 | 24 | 漏型 | 24 | 晶体管 | 182*87*90 |

- 编辑本段性能规格

| 项目 |  | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运转控制方式 |  | 通过储存的程序周期运转 |  |
| I/O控制方法 |  | 批次处理方法(当执行END指令时) | I/O指令可以刷新 |
| 运转处理时间 |  | 基本指令：0.8&micro;s/指令 应用指令：1.52至几百&micro;s/指令 |  |
| 编程语言 |  | 逻辑梯形图和指令清单 | 使用步进梯形图能生成SFC类型程序 |
| 程式容量 |  | 8000步内置 | 使用附加寄存盒可扩展到16000步 |
| 指令数目 |  | 基本顺序指令：27 步进梯形指令：2 应用指令：128 | 最大可用298条应用指令 |
| I/O配置 |  | 最大硬体I/O配置点256，依赖于用户的选择（最大软件可设定地址输入256、输出256） |  |
| 辅助继电器 （M线圈） | 一般 | 500点 | M0至M499 |
|  | 锁定 | 2572点 | M500至M3071 |
|  | 特殊 | 256点 | M8000至M8255 |
| 状态继电器 （S线圈） | 一般 | 490点 | S0至S499 |
|  | 锁定 | 400点 | S500至S899 |
|  | 初始 | 10点 | S0至S9 |
|  | 信号报警器 | 100点 | S900至S999 |
| 定时器（T） | 100毫秒 | 范围：0至3276.7秒200点 | T0至T199 |
|  | 10毫秒 | 范围：0至327.67秒46点 | T200至T245 |
|  | 1毫秒保持型 | 范围：0至32.767秒4点 | T246至T249 |
|  | 100毫秒 | 范围：0至3276.7秒6点 | T250至T255 |
| 计数器（C） | 一般16位 | 范围：0至32767数200点 | C0至C199 类型：16位上计数器 |
|  | 锁定16位 | 100点（子系统） | C100至C199 类型：16位上计数器 |
|  | 一般32位 | 15点 | C200至C219 类型：16位上/下计数器 |
|  | 锁定32位 | 15点 | C220至C234 类型：16位上/下计数器 |
| 高速计数器 （C） | 单相 | 范围：-2147483648至+2147483647数 一般规则：选择组合计数频率不大于20KHz的计数器组合 注意所有的计数器锁定 | C235至C240 6点 |
|  | 单相c/w起始 停止输入 |  | C241至C245 5点 |
|  | 双相 |  | C246至C250 5点 |
|  | A/B相 |  | C251至C255 5点 |
| 数据寄存器 （D） | 一般 | 200点 | D0至D199 类型：32位元件的16位数据存储寄存器对 |
|  | 锁定 | 7800点 | D200至D7999 类型：32位元件的16位数据存储寄存器对 |
|  | 文件寄存器 | 7000点 | D1000至D7999通过14块500程式步的参数设置 类型：16位数据存储寄存器 |
|  | 特殊 | 256点 | 从D8000至D8255 类型：16位数据存储寄存器 |
|  | 变址 | 16点 | V0至V7以及Z0至Z7 类型：16位数据存储寄存器 |
| 指标 （P） | 用于CALL | 128点 | P0至P127 |
|  | 用于中断 | 6输入点、3定时器、6计数器 | 100*至150*和16*至18* (上升触发*=1，下降触发*=0，**=时间(单位：毫秒)) |
| 嵌套层次 |  | 用于MC和MRC时8点 | N0至N7 |
| 常数 | 十进位K | 16位：-32768至+32768 32位：-2147483648至+2147483647 |  |
|  | 十六进位H | 16位：0000至FFFF 32位：00000000至FFFFFFFF |  |
|  | 浮点 | 32位：±1.175*10，±3.403*10（不能直接输入） |  |