●  控制规模:10 MR/MT

●  内置2K容量的EEPROM存储器,无需电池,免维护

●  CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令

●  基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)

● 简单介绍

● FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。

● FX1S-10MR/MT适用于最小的封装，提供10个I/O，并且能通过串行通信传输数据，所以它能用在紧凑型PLC不能

● 输入输出点数：

| 输入输出合计点数 | 输入点数 | 输出点数 | DC输入 继电器输出 | DC输入 晶体管输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 6 | 4 | FX1s-10MR-001 | FX1s-10MT-001 |
| 14 | 8 | 6 | FX1s-14MR-001 | FX1s-14MT-001 |
| 20 | 12 | 8 | FX1s-20MR-001 | FX1s-20MT-001 |
| 30 | 16 | 14 | FX1s-30MR-001 | FX1s-30MT-001 |

●其它功能

| 内置式24V直流电源 | 24V、400mA直流电源可用于外围设备，如传感器或其它元件。 |
| --- | --- |
| 时钟功能和小时表功能 | 在所有的FX1sPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 |
| 持续扫描功能 | 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。 |
| 输入滤波器调节功能 | 可以用输入滤波器平整输入信号（在基本单元中x000到x017）。 |
| 元件注解记录功能 | 元件注解可以记录在程序寄存器中。 |
| 在线程序编辑 | 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。 |
| RUN/STOP 开关 | 面板上运行/停止开关易于操作。 |
| 远程维护 | 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据 |
| 密码保护 | 使用一个八位数字密码保护您的程序。 |

●交流电源、24V直流输入类型

模型 I/O总数; 输入; 输出; 尺寸 mm(英寸) (宽)＊(厚)＊(高). 数目; 类型; 数目; 类型. FX1s-10MR-001; 10; 6; 漏型; 4; 继电器; 60＊75＊90 (2.4＊3.0＊3.5). FX1s-10MT; 晶体管.

●FX1s性能规格

| 项目 |  | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运转控制方式 |  | 通过储存的程序周期运转 |  |
| I/O控制方法 |  | 批次处理方法(当执行END指令时) | I/O指令可以刷新 |
| 运转处理时间 |  | 基本指令：0.55至0.7µs 应用指令：3.7至几百µs |  |
| 编程语言 |  | 逻辑梯形图和指令清单 | 使用步进梯形图能生成SFC类型程序 |
| 程式容量 |  | 内置2K步EEPROM | 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选 |
| 指令数目 |  | 基本顺序指令：27 步进梯形指令：2 应用指令：85 | 最大可用167条应用指令，包括所有的变化 |
| I/O配置 |  | , 最大总I/O由主处理单元设置 |  |
| 辅助继电器 （M线圈） | 一般 | 384点 | M0至M383 |
|  | 锁定 | 128点（子系统） | M384至M511 |
|  | 特殊 | 256点 | M8000至M8255 |
| 状态继电器 （S线圈） | 一般 | 128点 | S0至S127 |
|  | 初始 | 10点（子系统） | S0至S9 |
| 定时器（T） | 100毫秒 | 范围：0至3276.7秒63点 | T0至T55 |
|  | 10毫秒 | 范围：0至327.67秒31点 | 当特殊M线圈工作时T32至T62 |
|  | 1毫秒 | 范围：0.001至32.767秒1点 | T63 |
| 计数器（C） | 一般 | 范围：1至32767数16点 | C0至C15 类型：16位增计数器 |
|  | 锁定 | 范围：1至32767数16点 | C16至C31 类型：16位增计数器 |
| 高速计数器 （C） | 单相 | 范围：-2147483648至+2147483647数 FX0：选择多达4个单相计数器，组合计数器频率不大于2KHz。 FX0s：当使用多个单相计数器时，频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时，最大记数速度必须大于14KHz，计算为（记数边数为5时，2ph计数器速度）+1ph计数器速度。 | C235至C238 4点（注意C235被锁定） |
|  | 单相c/w起始 停止输入 |  | C241（锁定）、C242和C244（锁定）3点 |
|  | 双相 |  | C246、C247和C249（都锁定）3点 |
|  | A/B相 |  | C251、C252和C254（都锁定）3点 |
| 数据寄存器 （D） | 一般 | 128点 | D0至D127 类型：32位元件的16位数据存储寄存器对 |
|  | 锁定 | 128点 | D128至D255 类型：32位元件的16位数据存储寄存器对 |
|  | 外部调节 | 范围：0至255 2点 | 通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据 |
|  | 特殊 | 256点（包含D8030，D8031） | 从D8000至D8255 类型：16位数据存储寄存器 |
|  | 变址 | 16点 | V和Z 类型：16位数据存储寄存器 |
| 指标 （P） | 用于CALL | 64点 | P0至P64 |
|  | 用于中断 | 6点 | 100＊至130＊ （上升触发＊=1，下降触发＊=0） |
| 嵌套层次 |  | 用于MC和MRC时8点 | N0至N7 |
| 常数 | 十进位K | 16位：-32768至+32768 32位：-2147483648至+2147483647 |  |
|  | 十六进位H | 16位：0000至FFFF 32位：00000000至FFFFFFFF |  |