RC-K2SC系列

——压力变送器电流放大板

- 概述

RC-K2SC系列压力变送器放大电路板主要配套于微小型压力变送器壳体（直杆型/棒状/L型）。该电路板采用新型设计思路，加强线性优化，抗（变频器）干扰等处理。使得变送器在使用过程中稳定性大大提高。目前已被广大压力变送器厂家使用。

- 性能指标

适用性：陶瓷压阻传感器芯片（用户自选）

输出信号：4-20mA 二线制

供电电源：24V DC （12-36V）

外形尺寸：19×23mm  双层板

三，接线图：

V- V+ S- S+

E＋

E-

四，接线说明

E＋ —— 电源＋ 24V DC           E－ —— 电源－ 0V  4~20mA输出

V＋ —— 传感器电源＋            V－ —— 传感器电源－

S＋ —— 传感器信号＋            S－ —— 传感器信号－

Z   —— 调零电位器              S   —— 调满电位器

备注：在调试过程中，如果满度达不到要求，请改变电阻R9（调满电位器旁）的阻值。

增大此电阻，输出减小；反之，输出增大。

RC-K2SC系列

——压力变送器电流放大板

- 概述

RC-K2SC系列压力变送器放大电路板主要配套于微小型压力变送器壳体（直杆型/棒状/L型）。该电路板采用新型设计思路，加强线性优化，抗（变频器）干扰等处理。使得变送器在使用过程中稳定性大大提高。目前已被广大压力变送器厂家使用。

- 性能指标

适用性：陶瓷压阻传感器芯片（用户自选）

输出信号：4-20mA 二线制

供电电源：24V DC （12-36V）

外形尺寸：19×23mm  双层板

三，接线图：

V- V+ S- S+

E＋

E-

四，接线说明

E＋ —— 电源＋ 24V DC           E－ —— 电源－ 0V  4~20mA输出

V＋ —— 传感器电源＋            V－ —— 传感器电源－

S＋ —— 传感器信号＋            S－ —— 传感器信号－

Z   —— 调零电位器              S   —— 调满电位器

备注：在调试过程中，如果满度达不到要求，请改变电阻R9（调满电位器旁）的阻值。

增大此电阻，输出减小；反之，输出增大。