HX 系列一体机 HX-20MR、HX-20MT系列 兼容三菱PLC全部指令 1、PLC功能： ● 功能同Gx1s、Gx1n系列 ● 开关量输入：12点光耦隔离输入。 ● 开关量输出：8点输出（晶体管型、继电器型、晶体管继电器混合型）。 ● 2-3路模拟量输入（0-10V 0-20mA）。注：可接K型热电偶温度传感器用模拟输入。内藏冷端补偿电路。分辨率精度为0.1℃。 ● 1-2路模拟量出（0-10V）。可接变频器。 2、 HMI功能： ● 功能同GD204（MD204）系列。 ● 画面编辑简单直观，功能丰富。 ● LCD显示：192×64像素（3.7inh）。 ● LCD寿命可达50万小时。 ● 功能键多达24个（含4个全局功能键）。 ● 按键灵敏、精确。 ● HMI和PLC编程使用同一根编程电缆。 3、一般规格 输入电压; DC24V. 功耗; 低于10W (TYP2.0W). 允许瞬时停电; 小于20ms. 耐电压; AC1000V-10mA 1分钟(信号与地间). 绝缘阻抗; DC500V-约10MΩ （信号与地间）. 操作温度; 0~50℃. 保存温度; –10~60℃. 环境温度; 20~85%（无凝露）. 耐振动; 10~25Hz(X,Y,Z方向各30分钟2G). 抗干扰; 电压噪声： 1000Vp-p. 周围空气; 无腐蚀性气体. 保护结构; 适合IP65F. 外形尺寸; 172×121 ×56（mm）. 显示尺寸; 101 × 36 mm（mm）. 安装开孔尺寸; 162 × 112 mm.