| FAG旧代号 | FAG新代号 | d mm | D mm | B mm | 动态负荷 Cr | 静态负荷 C0r | 极限速度 1/min | 重量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 618/500M | 618/500-M |  |  |  |  |  |  |  |
| 618/530M | 618/530-M |  |  |  |  |  |  |  |
| 618/560M | 618/560-M |  |  |  |  |  |  |  |
| 618/600M | 618/600-M |  |  |  |  |  |  |  |
| 618/630M | 618/630-M |  |  |  |  |  |  |  |
| 618/670M | 618/670-M |  |  |  |  |  |  |  |
| 618/710M | 618/710-M |  |  |  |  |  |  |  |
| 618/750M | 618/750-M |  |  |  |  |  |  |  |
| 618/800M | 618/800-M |  |  |  |  |  |  |  |
| 618/850M | 618/850-M |  |  |  |  |  |  |  |
| 61809Y.2RSR | 61809-2RSR-Y | 45 | 58 | 7 | 6400 | 5600 | 7500 | 0.04 |
| 61809Y.2ZR | 61809-2Z-Y | 45 | 58 | 7 | 6400 | 5600 | 11000 | 0.04 |
| 61809 | 61809-Y | 45 | 58 | 7 | 6400 | 5600 | 14000 | 0.038 |
| 61809Y | 61809-Y | 45 | 58 | 7 | 6400 | 5600 | 14000 | 0.038 |
| 61810Y.2RSR | 61810-2RSR-Y | 50 | 65 | 7 | 6800 | 6300 | 6700 | 0.052 |
| 61810Y.2ZR | 61810-2Z-Y | 50 | 65 | 7 | 6800 | 6300 | 10000 | 0.052 |
| 61810 | 61810-Y | 50 | 65 | 7 | 6800 | 6300 | 13000 | 0.052 |
| 61810Y | 61810-Y | 50 | 65 | 7 | 6800 | 6300 | 13000 | 0.052 |
| 61811YN.2RSR | 61811-2RSR-Y | 55 | 72 | 9 | 9000 | 8500 | 6000 | 0.083 |
| 61811YN.2ZR | 61811-2Z-Y | 55 | 72 | 9 | 9000 | 8500 | 9000 | 0.084 |
| 61811 | 61811-Y | 55 | 72 | 9 | 9000 | 8500 | 11000 | 0.085 |
| 61811YN | 61811-Y | 55 | 72 | 9 | 9000 | 8500 | 11000 | 0.085 |
| 61812YN.2RSR | 61812-2RSR-Y | 60 | 78 | 10 | 11800 | 11000 | 5600 | 0.109 |
| 61812YN.2ZR | 61812-2Z-Y | 60 | 78 | 10 | 11800 | 11000 | 8000 | 0.109 |
| 61812 Y | 61812-Y | 60 | 78 | 10 | 11800 | 11000 | 9500 | 0.109 |
| 61812YN | 61812-Y | 60 | 78 | 10 | 11800 | 11000 | 9500 | 0.109 |
| 61813YN.2RSR | 61813-2RSR-Y | 65 | 85 | 10 | 12200 | 12000 | 5000 | 0.136 |
| 61813YN.2ZR | 61813-2Z-Y | 65 | 85 | 10 | 12200 | 12000 | 7500 | 0.136 |
| 61813 Y | 61813-Y | 65 | 85 | 10 | 12200 | 12000 | 9000 | 0.136 |
| 61813YN | 61813-Y | 65 | 85 | 10 | 12200 | 12000 | 9000 | 0.136 |
| 61814YN.2RSR | 61814-2RSR-Y | 70 | 90 | 10 | 12500 | 12500 | 4800 | 0.145 |
| 61814YN.2ZR | 61814-2Z-Y | 70 | 90 | 10 | 12500 | 12500 | 7000 | 0.145 |
| 61814 Y | 61814-Y | 70 | 90 | 10 | 12500 | 12500 | 8500 | 0.138 |
| 61814YN | 61814-Y | 70 | 90 | 10 | 12500 | 12500 | 8500 | 0.138 |
| 61815YN.2RSR | 1815-2RSR-Y | 75 | 95 | 10 | 12900 | 13400 | 4500 | 0.155 |
| 61815YN.2ZR | 61815-2Z-Y | 75 | 95 | 10 | 12900 | 13400 | 6700 | 0.155 |
| 61815 Y | 61815-Y | 75 | 95 | 10 | 12900 | 13400 | 8000 | 0.154 |
| 61815YN | 61815-Y | 75 | 95 | 10 | 12900 | 13400 | 8000 | 0.154 |
| 61816YN.2RSR | 61816-2RSR-Y | 80 | 100 | 10 | 12900 | 13700 | 4300 | 0.171 |
| 61816YN.2ZR | 61816-2Z-Y | 80 | 100 | 10 | 12900 | 13700 | 6300 | 0.171 |
| 61816 Y | 61816-Y | 80 | 100 | 10 | 12900 | 13700 | 7500 | 0.163 |
| 61816YN | 61816-Y | 80 | 100 | 10 | 12900 | 13700 | 7500 | 0.163 |
| 61817YN.2RSR | 61818-2RSR-Y | 85 | 110 | 13 | 19300 | 20000 | 3800 | 0.284 |
| 61817YN.2ZR | 61817-2Z-Y | 85 | 110 | 13 | 19300 | 20000 | 5600 | 0.284 |
| 61817 Y | 61817-Y | 85 | 110 | 13 | 19300 | 20000 | 6700 | 0.285 |
| 61817YN | 61817-Y | 85 | 110 | 13 | 19300 | 20000 | 6700 | 0.285 |
| 61818YN.2RSR | 61818-2RSR-Y | 90 | 115 | 13 | 19600 | 20400 | 3600 | 0.298 |
| 61818YN.2ZR | 61818-2Z-Y | 90 | 115 | 13 | 19600 | 20400 | 3600 | 0.298 |
| 61818 Y | 61818-Y | 90 | 115 | 13 | 19600 | 20400 | 6300 | 0.299 |
| 61818YN | 61818-Y | 90 | 115 | 13 | 19600 | 20400 | 6300 | 0.299 |
| 61819YN.2RSR | 61819-2RSR-Y | 95 | 120 | 13 | 20000 | 21200 | 3400 | 0.311 |
| 61819YN.2ZR | 61819-2Z-Y | 95 | 120 | 13 | 20000 | 21200 | 5300 | 0.311 |
| 61819 Y | 61819-Y | 95 | 120 | 13 | 20000 | 21200 | 6300 | 0.311 |
| 61819YN | 61819-Y | 95 | 120 | 13 | 20000 | 21200 | 6300 | 0.311 |
| 61820YN.2RSR | 61820-2RSR-Y | 100 | 125 | 13 | 20000 | 22000 | 3400 | 0.327 |
| 61820YN.2ZR | 61820-2Z-Y | 100 | 125 | 13 | 20000 | 22000 | 5000 | 0.327 |
| 61820 Y | 61820-Y | 100 | 125 | 13 | 20000 | 22000 | 6000 | 0.329 |
| 61820YN | 61820-Y | 100 | 125 | 13 | 20000 | 22000 | 6000 | 0.329 |
| 61821YN.2RSR | 61821-2RSR-Y | 105 | 130 | 13 | 20800 | 23600 | 3200 | 0.342 |
| 61821YN.2ZR | 61821-2Z-Y | 105 | 130 | 13 | 20800 | 23600 | 4800 | 0.342 |
| 61821 Y | 61821-Y | 105 | 130 | 13 | 20800 | 23600 | 5600 | 0.343 |
| 61821YN | 61821-Y | 105 | 130 | 13 | 20800 | 23600 | 5600 | 0.343 |
| 61822YN.2RSR | 61822-2RSR-Y | 110 | 140 | 16 | 28000 | 30500 | 3000 | 0.524 |
| 61822YN.2ZR | 61822-2Z-Y | 110 | 140 | 16 | 28000 | 30500 | 4300 | 0.524 |
| 61822 Y | 61822-Y | 110 | 140 | 16 | 28000 | 30500 | 5000 | 0.525 |
| 61822YN | 61822-Y | 110 | 140 | 16 | 28000 | 30500 | 5000 | 0.525 |
| 61824YN.2ZR | 61824-2Z-Y | 120 | 150 | 16 | 29000 | 32500 | 4000 | 0.564 |
| 61824 Y | 61824-Y | 120 | 150 | 16 | 29000 | 32500 | 4800 | 0.563 |
| 61824YN | 61824-Y | 120 | 150 | 16 | 29000 | 32500 | 4800 | 0.563 |
| 61828 | 61828-Y | 140 | 175 | 18 | 39000 | 46500 | 4000 | 0.86 |
| 61828YN | 61828-Y | 140 | 175 | 18 | 39000 | 46500 | 4000 | 0.86 |
| 61864M | 61864-M | 320 | 400 | 38 | 156000 | 220000 | 3400 | 11.3 |
| 61868M | 61868-M | 320 | 420 | 38 | 156000 | 220000 | 3200 | 12 |
| 61872M | 61872-M | 360 | 440 | 38 | 160000 | 236000 | 3200 | 12.8 |
| 61876M | 61876-M | 380 | 480 | 46 | 220000 | 320000 | 3000 | 20.6 |
| 61880M | 61880-M | 400 | 500 | 46 | 220000 | 335000 | 2800 | 21.5 |
| 61884M | 61884-M | 420 | 520 | 46 | 224000 | 345000 | 2800 | 22.8 |
| 61888M | 61888-M | 440 | 540 | 46 | 228000 | 355000 | 2600 | 23.8 |
| 61892M | 61892-M | 460 | 580 | 56 | 290000 | 480000 | 2400 | 35.8 |
| 61896M | 61896-M | 480 | 600 | 56 | 290000 | 500000 | 2200 | 37.3 |