双向推力球轴承（214-219）

| 主 要尺 寸 |  |  | 额定 负 荷 （单列） |  |  |  | 极限转速rpm |  | NSK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  |  | （N） |  | （kgf） |  |  |  | 轴 承型 号 |  |  |
| d2 | D | T1 | Cr | Cor | Cr | Cor | 润滑脂 润滑 | 油润滑 | 平面座型 | 调心球面型 | 带球面座圈型 |
| 10 | 15 | 22 | 16700 | 24800 | 1710 | 2530 | 48000 | 7100 | 54202 | 54202 | 54202U |
| 15 | 20 | 26 | 22500 | 37500 | 2290 | 3850 | 40000 | 60000 | 52204 | 54204 | 54405U |
| 15 | 25 | 45 | 56000 | 89500 | 5700 | 9100 | 2400 | 3600 | 52405 | 54405 | 54405U |
| 20 | 25 | 28 | 28000 | 50500 | 2860 | 5150 | 3400 | 5300 | 52205 | 54205 | 54205U |
| 20 | 25 | 34 | 36000 | 615000 | 3650 | 6250 | 3000 | 4500 | 52305 | 54305 | 54305U |
| 20 | 30 | 52 | 73000 | 126000 | 7450 | 12800 | 2200 | 3200 | 52406 | 54406 | 54406U |
| 25 | 30 | 29 | 29500 | 58000 | 3000 | 5950 | 3200 | 5000 | 52206 | 54206 | 54206U |
| 25 | 30 | 38 | 43000 | 78000 | 4050 | 7950 | 2800 | 4300 | 52207 | 54207 | 54207U |
| 25 | 35 | 59 | 87500 | 155000 | 8950 | 15800 | 1800 | 2800 | 52407 | 54407 | 54407U |
| 30 | 35 | 34 | 39500 | 78000 | 4050 | 7950 | 2800 | 4300 | 52207 | 54207 | 54207U |
| 30 | 40 | 44 | 47500 | 98500 | 4850 | 10000 | 2600 | 3800 | 52208 | 54208 | 54208U |
| 30 | 40 | 36 | 70000 | 135000 | 7100 | 13700 | 2000 | 3000 | 52308 | 54308 | 54308U |
| 30 | 40 | 49 | 103000 | 188000 | 10500 | 19100 | 1700 | 2400 | 52408 | 54408 | 54408U |
| 35 | 45 | 65 | 48000 | 105000 | 4900 | 10700 | 2400 | 3600 | 52209 | 54209 | 54209U |
| 35 | 45 | 37 | 80500 | 163000 | 8200 | 16700 | 1900 | 2800 | 16700 | 54209 | 54209u |
| 35 | 45 | 72 | 128000 | 246000 | 13000 | 25100 | 1500 | 2200 | 52208 | 54208 | 54210U |
| 40 | 50 | 39 | 49000 | 111000 | 5000 | 11400 | 2400 | 3400 | 52308 | 54308 | 54310U |
| 40 | 50 | 58 | 97500 | 202000 | 9950 | 20600 | 1700 | 2600 | 52408 | 54408 | 54410U |
| 40 | 50 | 78 | 147000 | 288000 | 15000 | 29400 | 1400 | 2000 | 52209 | 54209 | 54211U |
| 45 | 55 | 45 | 70000 | 159000 | 7150 | 16200 | 2000 | 3000 | 52309 | 54309 | 54311U |
| 45 | 55 | 64 | 115000 | 244000 | 11800 | 24900 | 1500 | 2400 | 52409 | 54409 | 54411U |
| 45 | 55 | 87 | 181000 | 350000 | 18500 | 35500 | 1200 | 1800 | 52210 | 54210 | 54212U |
| 50 | 60 | 46 | 71500 | 169000 | 7300 | 17200 | 1900 | 3000 | 52310 | 54310 | 54312U |
| 50 | 60 | 64 | 119000 | 263000 | 12100 | 26800 | 1500 | 2200 | 52410 | 54410 | 54412U |
| 50 | 60 | 93 | 202000 | 395000 | 20600 | 40500 | 1100 | 1700 | 52211 | 54211 | 54413U |
| 50 | 65 | 101 | 234000 | 495000 | 23800 | 50500 | 1000 | 1600 | 52311 | 54311 | 54213U |
| 55 | 65 | 47 | 75500 | 189000 | 7700 | 19200 | 1900 | 2800 | 52411 | 54411 | 54313U |
| 55 | 65 | 65 | 123000 | 282000 | 12500 | 28700 | 1500 | 2200 | 52212 | 54212 | 54214U |
| 55 | 70 | 47 | 74000 | 189000 | 7550 | 19200 | 1800 | 2800 | 52312 | 54312 | 54313U |
| 55 | 70 | 72 | 137000 | 315000 | 14000 | 32000 | 1300 | 2000 | 52314 | 54314 | 54314U |
| 55 | 70 | 107 | 252000 | 555000 | 25700 | 56500 | 1000 | 1500 | 52414 | 54414 | 44414U |
| 60 | 75 | 47 | 78000 | 209000 | 7950 | 21300 | 1800 | 2600 | 52215 | 54215 | 54215U |
| 60 | 75 | 79 | 159000 | 365000 | 16200 | 37500 | 1200 | 1800 | 52315 | 54315 | 54315U |
| 60 | 75 | 115 | 254000 | 560000 | 25900 | 57000 | 900 | 1400 | 52415 | 64415 | 54415U |
| 65 | 80 | 48 | 79000 | 218000 | 8050 | 22300 | 1700 | 2600 | 52216 | 54216 | 54216U |
| 65 | 80 | 79 | 164000 | 395000 | 16700 | 40000 | 1200 | 1800 | 52316 | 54316 | 54316U |
| 65 | 80 | 120 | 272000 | 620000 | 27800 | 63500 | 850 | 1300 | 52416 | 64416 | 54416U |
| 65 | 85 | 128 | 310000 | 755000 | 31500 | 77000 | 800 | 1200 | 52417X | 54417x | 54417XU |
| 70 | 85 | 55 | 96000 | 264000 | 9800 | 26900 | 1500 | 2200 | 52217 | 54217 | 54217U |
| 70 | 85 | 87 | 207000 | 490000 | 21100 | 50000 | 1100 | 1600 | 52317 | 54317 | 54418XU |
| 70 | 90 | 135 | 330000 | 825000 | 33500 | 84000 | 750 | 1100 | 52418X | 54418X | 54218U |
| 75 | 90 | 62 | 114000 | 310000 | 11600 | 31500 | 1400 | 2000 | 52218 | 54218 | 54318U |
| 75 | 90 | 88 | 214000 | 525000 | 21900 | 53500 | 1100 | 1600 | 52318 | 54318 | 54420XU |
| 80 | 100 | 150 | 370000 | 985000 | 38000 | 100000 | 670 | 1000 | 52420X | 54420X | 54220U |
| 85 | 100 | 67 | 135000 | 375000 | 13700 | 38500 | 1300 | 1900 | 52220 | 54220 | 54320U |
| 85 | 100 | 97 | 239000 | 595000 | 24300 | 61000 | 950 | 900 | 52320 | 54320 |  |
| 95 | 110 | 166 | 415000 | 150000 | 42000 | 118000 | 600 | 1800 | 52422X |  | 54222U |
| 95 | 110 | 67 | 136000 | 395000 | 13900 | 40000 | 1200 | 1300 | 52222 | 54222 | 54322XU |
| 95 | 120 | 110 | 282000 | 755000 | 28800 | 77000 | 560 | 850 | 52322X | 54322X |  |
| 100 | 120 | 177 | 515000 | 1540000 | 52500 | 157000 | 1200 | 1800 | 52424X |  | 54222U |
| 100 | 120 | 68 | 141000 | 430000 | 14400 | 44000 | 750 | 1100 | 52224 | 54224 |  |
| 100 | 130 | 123 | 330000 | 930000 | 33500 | 95000 | 530 | 800 | 52324X | 54324X | 54322XU |
| 110 | 130 | 192 | 525000 | 1590000 | 53500 | 162000 | 1000 | 1500 | 52426X |  | 54224U |
| 110 | 130 | 80 | 183000 | 550000 | 35500 | 56000 | 710 | 1100 | 52226X | 54226X | 54324XU |
| 110 | 140 | 130 | 350000 | 1030000 | 56500 | 105000 | 500 | 750 | 42326X |  |  |
| 120 | 140 | 196 | 550000 | 1750000 | 18900 | 178000 | 1000 | 1500 | 52428X |  | 54226XU |
| 120 | 140 | 81 | 186000 | 575000 | 37500 | 59000 | 670 | 1000 | 52228X | 54228X | 54228XU |
| 120 | 150 | 140 | 370000 | 1130000 | 63000 | 15000 | 480 | 710 | 52328X |  |  |
| 130 | 150 | 209 | 620000 | 2010000 | 24300 | 205000 | 900 | 1300 | 52430X |  |  |
| 130 | 150 | 89 | 238000 | 735000 | 39000 | 75000 | 630 | 950 | 52230X | 54230X | 54230XU |
| 130 | 160 | 140 | 380000 | 1200000 | 66000 | 123000 | 430 | 630 | 52330X |  |  |